PROYECTO INTEGRADOR DE TELEMÁTICA

Configuración de Topología de Red con Enrutamiento y Servicios

PARTE 1 (70%) — INFORME DE AVANCE PARA EL EQUIPO

Estudiante: Alfonso  |  Materia: Internet: Arquitectura y Protocolos  |  EAFIT  |  Cisco Packet Tracer

# 1. ESTADO GENERAL — QUÉ ESTÁ HECHO Y QUÉ FALTA

Tabla de estado actual. Verde = listo y verificado.

| Ítem del Proyecto | Estado | Observación / Acción |
| --- | --- | --- |
| 1. Direccionamiento IP — todas las interfaces | COMPLETO | show ip interface brief en cada router |
| 2a. VLANs PRODUCTION, MARKETING, MANAGEMENT | COMPLETO | show vlan brief en SW_vlan |
| 2b. Puertos 1-10 VLAN50, 11-19 VLAN60 | COMPLETO | Verificado en show vlan brief |
| 2c. Trunk DTP entre SW_vlan y CENTRAL | COMPLETO | show interfaces trunk en SW_vlan |
| 3d. BGP lado derecho NEW_YORK - TOKYO (AS 65001-65002) | COMPLETO | show ip bgp summary en NEW_YORK |
| 3e. OSPF lado izquierdo CENTRAL - LONDON | COMPLETO | show ip route en LONDON — rutas O visibles |
| 3f. Redistribucion OSPF-BGP en NEW_YORK | COMPLETO | show ip route en TOKYO — rutas B y O visibles |
| 3g. Ruta por defecto TOKYO hacia CLOUD redistribuida | COMPLETO | show ip route en LONDON — O*E2 0.0.0.0/0 |
| 3h. Ruta sumarizada para las VLANs | COMPLETO | show ip route en TOKYO — B 10.10.0.0/21 |
| 3i. Inter-VLAN por SVI en CENTRAL (3 SVIs) | COMPLETO | ping entre PC0 y PC1 debe funcionar |
| 4.1 DHCP en LONDON para VLAN50 y VLAN60 | COMPLETO | PC0 y PC1 reciben IP automaticamente |
| 4.2 Exclusion de rango IP .1 a .10 | COMPLETO | show ip dhcp binding en LONDON |
| 4.3 DNS — technology.com en Server1 | COMPLETO | Web Browser en PC0 carga technology.com |
| 4.4 SSH en NEW_YORK | COMPLETO | ssh -l admin 199.0.0.10 — pass: cisco123 |
| 4.5 Correo en Server1 — PC0 | COMPLETO | PC0 envia y recibe email |
| 4.5 Correo en Server1 — Laptop0 | COMPLETO | CORREGIDO — Ver seccion 6 |
| 5. NAT con Pool y sobrecarga en TOKYO | COMPLETO | CORREGIDO — Pool NAT_POOL agregado. Ver seccion 6 |
| 6a. Wireless SSID = Alfonso | COMPLETO | GUI de WirelessRouter0 |
| 6b. Seguridad WPA2 Personal | COMPLETO | Contrasena: cisco1234 |
| 6c. Filtrado MAC — solo Laptop0 | COMPLETO | MAC: 0060.47BD.CC73 |
| PARTE 2 — IPv6 Dual Stack | COMPLETO | show ipv6 interface brief — Ver seccion 7 |
| PARTE 2 — OSPFv3 | COMPLETO | show ipv6 ospf neighbor — Ver seccion 7 |

# 2. TABLA DE DIRECCIONAMIENTO COMPLETA

| Subred | Hosts | Red | Prefijo / Máscara | Gateway / Interfaces | Rango usable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VLAN60 MARKETING | 730 | 10.10.0.0 | /22 255.255.252.0 | 10.10.0.1 — SVI CENTRAL vlan60 | 10.10.0.2 - 10.10.3.254 |
| VLAN50 PRODUCTION | 350 | 10.10.4.0 | /23 255.255.254.0 | 10.10.4.1 — SVI CENTRAL vlan50 | 10.10.4.2 - 10.10.5.254 |
| LAN3 (Server2) | 80 | 172.20.0.0 | /25 255.255.255.128 | 172.20.0.1 — NEW_YORK gi0/1 | 172.20.0.2 - 172.20.0.126 |
| LAN4 (PC2) | 38 | 172.20.0.128 | /26 255.255.255.192 | 172.20.0.129 — TOKYO gi0/1 | 172.20.0.130 - 172.20.0.190 |
| RED SERVER1 | 25 | 172.20.0.192 | /27 255.255.255.224 | 172.20.0.193 — LONDON gi0/0 | 172.20.0.194 - 172.20.0.222 |
| WAN CENTRAL-LONDON | 4 | 199.0.0.0 | /29 255.255.255.248 | CENTRAL:199.0.0.1 LONDON:199.0.0.2 | 199.0.0.1 - 199.0.0.6 |
| WAN LONDON-NY | 2 | 199.0.0.8 | /30 255.255.255.252 | LONDON:.9 (Gi0/3/0) NY:.10 (Gi0/3/0) | 199.0.0.9 - 199.0.0.10 |
| WAN NY-TOKYO | 2 | 199.0.0.12 | /30 255.255.255.252 | NY:.13 (Gi0/2/0) TOKYO:.14 (Gi0/3/0) | 199.0.0.13 - 199.0.0.14 |
| Red Inalambrica | 100 | 10.1.1.0 | /25 255.255.255.128 | 10.1.1.1 — WirelessRouter0 LAN | 10.1.1.2 - 10.1.1.126 |
| CLOUD Internet | 3 | 200.200.200.0 | /29 255.255.255.248 | TOKYO gi0/2: 200.200.200.1 | 200.200.200.1 - 200.200.200.6 |
| VLAN100 MANAGEMENT | — | 192.168.100.0 | /24 255.255.255.0 | 192.168.100.1 — SVI CENTRAL vlan100 | 192.168.100.2 - 192.168.100.254 |

# 3. IPs DE DISPOSITIVOS FINALES

| Dispositivo | IP Address | Mascara | Default Gateway | IPv6 Address |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC0 | DHCP — 10.10.4.11 | 255.255.254.0 | 10.10.4.1 | 2001:DB8:A:50::10 |
| PC1 | DHCP — 10.10.0.11 | 255.255.252.0 | 10.10.0.1 | 2001:DB8:A:60::10 |
| PC2 | 172.20.0.130 (estatica) | 255.255.255.192 | 172.20.0.129 | 2001:DB8:C:4::10 |
| Server1 | 172.20.0.194 (estatica) | 255.255.255.224 | 172.20.0.193 | 2001:DB8:B:1::10 |
| Server2 | 172.20.0.2 (estatica) | 255.255.255.128 | 172.20.0.1 | 2001:DB8:C:3::10 |
| Laptop0 | 10.1.1.2 (estatica) | 255.255.255.128 | 10.1.1.1 | N/A (sin IPv6) |

# 4. COMANDOS DE VERIFICACIÓN — PASO A PASO PARA EL EQUIPO

Ejecutar EXACTAMENTE estos comandos en cada dispositivo para confirmar que todo funciona.

| Comando | Ejecutar en | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| show ip interface brief | CENTRAL | Vlan50: 10.10.4.1 UP ¦ Vlan60: 10.10.0.1 UP ¦ gi1/0/1: 199.0.0.1 UP |
| show ip interface brief | LONDON | gi0/0: 172.20.0.193 UP ¦ gi0/2: 199.0.0.2 UP ¦ Gi0/3/0: 199.0.0.9 UP |
| show ip interface brief | NEW_YORK | Gi0/3/0: 199.0.0.10 UP ¦ Gi0/2/0: 199.0.0.13 UP ¦ gi0/1: 172.20.0.1 UP |
| show ip interface brief | TOKYO | Gi0/3/0: 199.0.0.14 UP ¦ gi0/1: 172.20.0.129 UP ¦ gi0/2: 200.200.200.1 UP ¦ gi0/0: admin down |
| show vlan brief | SW_vlan | VLAN 50 PRODUCTION Fa0/1-10 ¦ VLAN 60 MARKETING Fa0/11-19 ¦ VLAN 100 MANAGEMENT |
| show interfaces trunk | SW_vlan | Gi0/1 trunk — VLANs 50,60,100 ¦ Nativa: 100 |
| show ip route | LONDON | O 10.10.0.0/22 y O 10.10.4.0/23 via 199.0.0.1 ¦ O*E2 0.0.0.0/0 |
| show ip bgp summary | NEW_YORK | Neighbor 199.0.0.14 AS 65002 — State numero, no Idle |
| show ip route | TOKYO | B 10.10.0.0/21 via 199.0.0.13 ¦ S* 0.0.0.0/0 via 200.200.200.2 |
| show ip dhcp binding | LONDON | PC0 y PC1 con IPs en 10.10.4.x y 10.10.0.x |
| show ip nat statistics | TOKYO | Inside: gi0/1, Gi0/3/0 ¦ Outside: gi0/2 ¦ Pool NAT_POOL |
| show ipv6 interface brief | CENTRAL | Vlan50: 2001:DB8:A:50::1 UP ¦ gi1/0/1: 2001:DB8:AA:1::1 UP |
| show ipv6 interface brief | LONDON | gi0/2: 2001:DB8:AA:1::2 UP ¦ Gi0/3/0: 2001:DB8:AA:2::1 UP ¦ gi0/0: 2001:DB8:B:1::1 UP |
| show ipv6 interface brief | NEW_YORK | Gi0/3/0: 2001:DB8:AA:2::2 UP ¦ Gi0/2/0: 2001:DB8:AA:3::1 UP ¦ gi0/1: 2001:DB8:C:3::1 UP |
| show ipv6 interface brief | TOKYO | Gi0/3/0: 2001:DB8:AA:3::2 UP ¦ gi0/1: 2001:DB8:C:4::1 UP ¦ gi0/2: 2001:DB8:D:1::1 UP |
| show ipv6 ospf neighbor | Cada router | Adyacencias FULL con vecinos directos |

4.1 Pruebas de conectividad — ejecutar desde Command Prompt

| Comando | Desde | Hacia | Qué confirma |
| --- | --- | --- | --- |
| ping 10.10.0.1 | PC0 | Gateway VLAN60 | Inter-VLAN funcionando |
| ping 172.20.0.194 | PC0 | Server1 | Conectividad OSPF extremo a extremo |
| ping 172.20.0.2 | PC0 | Server2 | BGP + redistribucion funcionando |
| ping 200.200.200.1 | PC0 | TOKYO gi0/2 | Ruta por defecto funcionando |
| ping 172.20.0.194 | Laptop0 | Server1 | Conectividad inalambrica via LAN4 |
| ping 172.20.0.129 | PC2 | TOKYO gi0/1 | LAN4 conectividad con gateway |
| ping 10.10.4.1 | PC2 | CENTRAL VLAN50 | PC2 llega al otro extremo |
| ssh -l admin 199.0.0.10 | PC0 | NEW_YORK | SSH — pass: cisco123 |
| technology.com (Web Browser) | PC0 | Server1 DNS | DNS resuelve |
| Email: laptop a pc0 | Laptop0 | Server1 SMTP | Correo funciona |
| Email: pc0 a laptop | PC0 | Server1 SMTP | Correo funciona |
| ping 2001:DB8:A:50::1 | PC0 | CENTRAL vlan50 | IPv6 gateway funciona |
| ping 2001:DB8:B:1::10 | PC0 | Server1 (IPv6) | IPv6 extremo a extremo via OSPFv3 |
| ping 2001:DB8:C:3::10 | PC0 | Server2 (IPv6) | IPv6 extremo a extremo via OSPFv3 |
| ping 2001:DB8:C:4::10 | PC0 | PC2 (IPv6) | IPv6 extremo a extremo completo |
| ping 2001:DB8:A:50::10 | PC2 | PC0 (IPv6) | IPv6 inverso PC2 a PC0 |

NOTA: El primer ping puede fallar una vez por ARP/NDP. Es normal.

NOTA: El ping a 200.200.200.2 (CLOUD) puede dar 100% loss — limitacion del Cloud-PT en Packet Tracer.

# 5. RESUMEN DE CONFIGURACIONES APLICADAS

5.1 CENTRAL — Switch Multicapa 3650

ip routing

VLANs: 50 PRODUCTION, 60 MARKETING, 100 MANAGEMENT

interface vlan 50 > ip address 10.10.4.1 255.255.254.0

interface vlan 60 > ip address 10.10.0.1 255.255.252.0

interface vlan 100 > ip address 192.168.100.1 255.255.255.0

interface gi1/0/1 > no switchport > ip address 199.0.0.1 255.255.255.248

interface gi1/0/2 > switchport mode trunk > native vlan 100 > allowed vlan 50,60,100

router ospf 1 > network 10.10.0.0 0.0.3.255 area 0

router ospf 1 > network 10.10.4.0 0.0.1.255 area 0

router ospf 1 > network 199.0.0.0 0.0.0.7 area 0

ip helper-address 199.0.0.2 en vlan50 y vlan60

IPv6 + OSPFv3 (Parte 2):

ipv6 unicast-routing

interface vlan 50 > ipv6 address 2001:DB8:A:50::1/64 > ipv6 ospf 1 area 0

interface vlan 60 > ipv6 address 2001:DB8:A:60::1/64 > ipv6 ospf 1 area 0

interface vlan 100 > ipv6 address 2001:DB8:A:100::1/64 > ipv6 ospf 1 area 0

interface gi1/0/1 > ipv6 enable > ipv6 address 2001:DB8:AA:1::1/64 > ipv6 ospf 1 area 0

ipv6 router ospf 1 > router-id 1.1.1.1

5.2 SW_vlan — Switch Capa 2 (2960)

vlan 50 name PRODUCTION | vlan 60 name MARKETING | vlan 100 name MANAGEMENT

interface range Fa0/1-10 > switchport access vlan 50

interface range Fa0/11-19 > switchport access vlan 60

interface gi0/1 > switchport mode trunk > native vlan 100 > allowed vlan 50,60,100

5.3 LONDON — Router 2911 (Fibra: HWIC-1GE-SFP + GLC-LH-SMD)

gi0/2 > ip address 199.0.0.2 255.255.255.248  (WAN a CENTRAL)

gi0/0 > ip address 172.20.0.193 255.255.255.224  (RED SERVER1)

Gi0/3/0 > ip address 199.0.0.9 255.255.255.252  (WAN a NEW_YORK — fibra)

router ospf 1 > area 0 range 10.10.0.0 255.255.248.0

router ospf 1 > network 199.0.0.0 0.0.0.7 area 0

router ospf 1 > network 199.0.0.8 0.0.0.3 area 0

router ospf 1 > network 172.20.0.192 0.0.0.31 area 0

ip dhcp excluded-address 10.10.4.1 10.10.4.10

ip dhcp excluded-address 10.10.0.1 10.10.0.10

ip dhcp pool VLAN50 > network 10.10.4.0 255.255.254.0 > default-router 10.10.4.1 > dns-server 172.20.0.194

ip dhcp pool VLAN60 > network 10.10.0.0 255.255.252.0 > default-router 10.10.0.1 > dns-server 172.20.0.194

IPv6 + OSPFv3 (Parte 2):

ipv6 unicast-routing

interface gi0/2 > ipv6 address 2001:DB8:AA:1::2/64 > ipv6 ospf 1 area 0

interface Gi0/3/0 > ipv6 address 2001:DB8:AA:2::1/64 > ipv6 ospf 1 area 0

interface gi0/0 > ipv6 address 2001:DB8:B:1::1/64 > ipv6 ospf 1 area 0

ipv6 router ospf 1 > router-id 2.2.2.2

5.4 NEW_YORK — Router 2911 (Fibra: 2x HWIC-1GE-SFP + GLC-LH-SMD)

Gi0/3/0 > ip address 199.0.0.10 255.255.255.252  (WAN a LONDON — fibra)

Gi0/2/0 > ip address 199.0.0.13 255.255.255.252  (WAN a TOKYO — fibra)

gi0/1 > ip address 172.20.0.1 255.255.255.128

router ospf 1 > network 199.0.0.8 0.0.0.3 area 0 > network 172.20.0.0 0.0.0.127 area 0

router ospf 1 > redistribute bgp 65001 subnets > default-information originate

router bgp 65001 > neighbor 199.0.0.14 remote-as 65002 > redistribute ospf 1

router bgp 65001 > network 10.10.0.0 mask 255.255.248.0

ip route 10.10.0.0 255.255.248.0 Null0

ip route 172.20.0.192 255.255.255.224 199.0.0.9  (ruta RED SERVER1 — CORREGIDO)

SSH: ip domain-name technology.com > username admin privilege 15 secret cisco123 > crypto key generate rsa 1024

SSH: line vty 0 4 > transport input ssh

IPv6 + OSPFv3 (Parte 2):

ipv6 unicast-routing

interface Gi0/3/0 > ipv6 address 2001:DB8:AA:2::2/64 > ipv6 ospf 1 area 0

interface Gi0/2/0 > ipv6 address 2001:DB8:AA:3::1/64 > ipv6 ospf 1 area 0

interface gi0/1 > ipv6 address 2001:DB8:C:3::1/64 > ipv6 ospf 1 area 0

ipv6 router ospf 1 > router-id 3.3.3.3

5.5 TOKYO — Router 2911 (Fibra: HWIC-1GE-SFP + GLC-LH-SMD)

Gi0/3/0 > ip address 199.0.0.14 255.255.255.252  (WAN a NEW_YORK — fibra)

gi0/1 > ip address 172.20.0.129 255.255.255.192  (LAN4 — CORREGIDO)

gi0/0 > shutdown  (ya no se usa — WirelessRouter0 ahora conectado a LAN4)

gi0/2 > ip address 200.200.200.1 255.255.255.248  (hacia CLOUD)

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.200.200.2  (ruta por defecto)

ip route 172.20.0.192 255.255.255.224 199.0.0.13  (ruta RED SERVER1 — CORREGIDO)

router bgp 65002 > neighbor 199.0.0.13 remote-as 65001

router bgp 65002 > network 172.20.0.0 mask 255.255.255.128 > network 172.20.0.128 mask 255.255.255.192

router bgp 65002 > redistribute static

NAT: access-list 10 permit 10.10.0.0 0.0.3.255

NAT: access-list 10 permit 10.10.4.0 0.0.1.255

NAT: ip nat pool NAT_POOL 200.200.200.3 200.200.200.5 netmask 255.255.255.248  (CORREGIDO)

NAT: ip nat inside source list 10 pool NAT_POOL overload

NAT: Gi0/3/0 ip nat inside | gi0/1 ip nat inside | gi0/2 ip nat outside

IPv6 + OSPFv3 (Parte 2):

ipv6 unicast-routing

interface Gi0/3/0 > ipv6 address 2001:DB8:AA:3::2/64 > ipv6 ospf 1 area 0

interface gi0/1 > ipv6 address 2001:DB8:C:4::1/64 > ipv6 ospf 1 area 0

interface gi0/2 > ipv6 address 2001:DB8:D:1::1/64 > ipv6 ospf 1 area 0

ipv6 router ospf 1 > router-id 4.4.4.4

5.6 Server1 — Servicios

IP: 172.20.0.194 / 255.255.255.224 / Gateway: 172.20.0.193 / DNS: 172.20.0.194

DNS: ON | Registro A: technology.com > 172.20.0.194

EMAIL: SMTP ON | POP3 ON | Dominio: technology.com | Usuarios: pc0 (cisco) y laptop (cisco)

5.7 WirelessRouter0 — HomeRouter-PT-AC (conectado a LAN4)

SSID: Alfonso (en las 3 bandas)

Seguridad: WPA2 Personal | AES | Contrasena: cisco1234

Filtrado MAC: Enabled | Permit | MAC Laptop0: 0060.47BD.CC73

IP WAN: 172.20.0.131 / 255.255.255.192 | Gateway WAN: 172.20.0.129 (TOKYO gi0/1)

Conectado a: Switch LAN4 (Fa0/2)

IP LAN: 10.1.1.1 / 255.255.255.128 | DHCP desde: 10.1.1.2

# 6. CORRECCIONES APLICADAS DURANTE LA VERIFICACIÓN

Durante la verificacion del proyecto se detectaron y corrigieron los siguientes problemas:

6.1 Correo electronico — Laptop0

PROBLEMA: Laptop0 no podia enviar ni recibir correo. Ping a Server1 fallaba.

CAUSA: TOKYO tenia ruta estatica incorrecta para 172.20.0.192/27 apuntando a 192.168.0.2 en vez de 199.0.0.13. NEW_YORK no tenia ruta hacia RED SERVER1.

SOLUCION:

TOKYO: ip route 172.20.0.192 255.255.255.224 199.0.0.13

NEW_YORK: ip route 172.20.0.192 255.255.255.224 199.0.0.9

RESULTADO: Laptop0 envia y recibe correo. Ping a Server1 funciona.

6.2 TOKYO gi0/1 — IP de LAN4 incorrecta

TOKYO gi0/1 tenia IP 172.20.0.120 pero debia ser 172.20.0.129 segun VLSM. Se corrigio.

6.3 NAT Pool faltante en TOKYO

El pool NAT_POOL no existia. Se agrego: ip nat pool NAT_POOL 200.200.200.3 200.200.200.5 netmask 255.255.255.248

6.4 Direcciones IPv6 WAN — Correccion de prefijo

"WAN" no es hexadecimal valido en IPv6 (W y N no son digitos hex). Se reemplazo por "AA":

2001:DB8:WAN:1 → 2001:DB8:AA:1  (CENTRAL-LONDON)

2001:DB8:WAN:2 → 2001:DB8:AA:2  (LONDON-NEW_YORK)

2001:DB8:WAN:3 → 2001:DB8:AA:3  (NEW_YORK-TOKYO)

6.5 Cambio de cables seriales a fibra optica

Se reemplazaron los modulos HWIC-2T (serial) por HWIC-1GE-SFP + GLC-LH-SMD (fibra) en LONDON, NEW_YORK y TOKYO. Las IPs no cambiaron, solo los nombres de interfaz:

LONDON: Se0/3/0 → Gi0/3/0

NEW_YORK: Se0/3/0 → Gi0/3/0 | Se0/3/1 → Gi0/2/0

TOKYO: Se0/3/0 → Gi0/3/0

6.6 WirelessRouter0 — Conexion movida a LAN4

WirelessRouter0 estaba conectado directamente a TOKYO gi0/0 con la red 192.168.0.0/30. Se movio al switch LAN4 para coincidir con la topologia del profesor. IP WAN cambiada de 192.168.0.2 a 172.20.0.131 (subred LAN4). TOKYO gi0/0 se apago.

# 7. PARTE 2 (30%) — COMPLETADA

La Parte 2 fue configurada y verificada.

7.1 IPv6 Dual Stack (20%)

Configurado en CENTRAL, LONDON, NEW_YORK y TOKYO. NO configurado en switches capa 2 ni WirelessRouter0.

| Router | Interfaz | IPv6 Address /64 | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| CENTRAL | vlan50 | 2001:DB8:A:50::1/64 | SVI VLAN50 |
| CENTRAL | vlan60 | 2001:DB8:A:60::1/64 | SVI VLAN60 |
| CENTRAL | vlan100 | 2001:DB8:A:100::1/64 | SVI VLAN100 |
| CENTRAL | gi1/0/1 | 2001:DB8:AA:1::1/64 | WAN a LONDON |
| LONDON | gi0/2 | 2001:DB8:AA:1::2/64 | WAN a CENTRAL |
| LONDON | Gi0/3/0 (fibra) | 2001:DB8:AA:2::1/64 | WAN a NEW_YORK |
| LONDON | gi0/0 | 2001:DB8:B:1::1/64 | RED SERVER1 |
| NEW_YORK | Gi0/3/0 (fibra) | 2001:DB8:AA:2::2/64 | WAN a LONDON |
| NEW_YORK | Gi0/2/0 (fibra) | 2001:DB8:AA:3::1/64 | WAN a TOKYO |
| NEW_YORK | gi0/1 | 2001:DB8:C:3::1/64 | LAN3 |
| TOKYO | Gi0/3/0 (fibra) | 2001:DB8:AA:3::2/64 | WAN a NEW_YORK |
| TOKYO | gi0/1 | 2001:DB8:C:4::1/64 | LAN4 |
| TOKYO | gi0/2 | 2001:DB8:D:1::1/64 | CLOUD |
| PC0 | FastEthernet0 | 2001:DB8:A:50::10/64 | GW: 2001:DB8:A:50::1 |
| PC1 | FastEthernet0 | 2001:DB8:A:60::10/64 | GW: 2001:DB8:A:60::1 |
| Server1 | FastEthernet0 | 2001:DB8:B:1::10/64 | GW: 2001:DB8:B:1::1 |
| Server2 | FastEthernet0 | 2001:DB8:C:3::10/64 | GW: 2001:DB8:C:3::1 |
| PC2 | FastEthernet0 | 2001:DB8:C:4::10/64 | GW: 2001:DB8:C:4::1 |

7.2 OSPFv3 (10%)

OSPFv3 proceso 1, area 0 en todas las interfaces IPv6. Router-IDs: CENTRAL=1.1.1.1, LONDON=2.2.2.2, NEW_YORK=3.3.3.3, TOKYO=4.4.4.4

7.3 Resultados de pruebas IPv6

| Comando | Env. | Rec. | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| ping 2001:DB8:A:50::1 (CENTRAL) | 4 | 4 | 100% |
| ping 2001:DB8:B:1::10 (Server1) | 4 | 4 | 100% |
| ping 2001:DB8:C:3::10 (Server2) | 4 | 4 | 100% |
| ping 2001:DB8:C:4::10 (PC2) | 4 | 4 | 100% |
| ping 172.20.0.194 (Server1 IPv4) | 4 | 3 | 75% — primer timeout por ARP |
| ping 172.20.0.130 (PC2 IPv4) | 4 | 3 | 75% — primer timeout por ARP |

# 8. ENTREGABLES REQUERIDOS

Archivo .pkt de Packet Tracer con TODAS las configuraciones

Archivo Excel con la tabla de direccionamiento (subredes)

Sustentacion presencial

Elaborado por: Alfonso  |  Profesor: MSc Albert Montoya